ELBRUS

Un programme pour pointer le télescope

Alfonso Pulido

(Ecrit 15-6-2005)

(Mis à jour 04-Février-2008)

***********************************************************************************

Qu'est ce qu'il fait ?:

Elbrus analyse une image du ciel et calcule les coordonnées du centre de l'image.

Pourquoi ?

Lorsqu'on fait de l'astrophotographie, on a souvent des difficultés à mettre l'objet dans le cadre du ccd. Souvent nous sommes près du but, nous avons une image avec des étoiles, mais nous ne savons pas dans quelle direction se trouve l'objet cherché. Le but principal de ce programme c'est justement d'aider dans de pareilles situations. Si nous connaissons exactement les coordonnées du centre de l'image, il sera facile de diriger la monture ver l'objet desiré.

Elbrus est également utile pour le contrôle à distance, lorsque nous sommes loin du télescope et nous ne savons pas où il pointe. A ce moment là, nous pourrons trouver notre position en faisant une recherche dans une grande région du ciel, tel un anneau sphérique ou même dans toute la sphère céleste.

Enfin, nous pouvons utiliser Elbrus pour "recentrer" entre captures et corriger ainsi la dérive de la monture. Pour chaque capture le déplacement de l'image est calculé. Ce déplacement sera utilisé par le programme qui contrôle le télescope pour recentrer le télescope. On pourra ainsi  faire des captures (par example d' une minute chacune) pendant des heures.

Comment il fait ?

La première chose à faire est d'extraire les étoiles de l'image. Un balayage nous donne les contours avec des intensités supérieures à l' "intensité limite" ou seuil d'intensité. Ensuite on ne conserve que les contours dont le périmètre est inférieur à une limite. De cette façon, on exclut les objets trop grands. Finalement nous calculons les intensités des étoiles-candidates  et nous conservons les plus fortes. C'est avec elles que l'on continuera l'analyse.

Une fois les étoiles sélectionnées, on calcule les distances entre elles, et ces distances sont cherchées dans une base de données. Avec l'ensemble des distances trouvées on va construire tous les polygones possibles jusqu'à avoir un polygone avec le maximum de côtés. Si l'on trouve un polygone avec plus de 15 côtés, la solution sera oferte à l'usager.

INTRODUCTION:

REMARQUES IMPORTANTES:

+++  Pour utiliser correctement ce programme, il faut absolument le calibrer pour vos images (voir comment plus bas à CALIBRATION  ).

Si Elbrus n'est pas calibré pour la taille de pixel et l'orientation de vos images, vous n'obtiendrez aucun résultat valable.

Cela est ainsi car nous calculons la distance angulaire entre les étoiles, ce qui exige la connaissance de la taille angulaire des pixels

+++  La base de données est optimisée pour des images de plus ou moins 10 x 15 minutes d'arc. Cependant, elle fonctionne parfaitement avec des images de 20 x 30 minutes. J'ai aussi fait des assais positifs avec des images de 1 x 1.5 degrés.

+++  Seules sont aceptées les images de type FITS, BMP et JPG.

MODES DE TRAVAIL:

Il y a deux modes de travail principaux.

Tout d'abord le mode appelé "Mode Manuel". Dans ce mode vous devrez cliquer le bouton 'Analyser' pour commencer l'analyse (vous pouvez le faire aussi à partir du menu dépliable ou bien avec la barre d'espace).

Le deuxième mode de travail est le "Mode à l'attente".

Ici les images sont analysées automatiquement dès qu'elles sont enregistrées dans le répertoire 'Images'.

Lorsque nous sommes dans le mode 'D-Attendre l'image', l'image est analysée dès son arrivée dans le répertoire 'Images'. Lorsque nous sommes dans le mode 'E-Attendre le message', se sera l'image dont le chemin  est indiqué dans le fichier-message elbrus.txt qui sera analysée. Le fichier texte elbrus.txt doit être créé par un programme externe.

Utilisation en Mode Manuel:

Dans ce mode de travail, vous devez indiquer le nom de l'image que vous voulez analyser.

Allez à l'option  'Mode' et choisissez une des possibilités suivantes:

A-Chemin de l'image.

B-Image plus récente.

C-Image du dernier message.

Ensuite, dans l'option  'Image' choisissez la partie de l'image qui doit être prise en compte. Si nécessaire, cochez l'option 'L'image est inversée'.

Allez à 'Coordonnées' et sélectionnez l'origine des coordonnées du centre de la recherche.

Plus exactement:

les coordonnées de l'entête FITS,

les coordonnées que nous allons indiquer,

les coordonnées du télescope en utilisant la plate-forme ASCOM,

les coordonnées de la fenêtre actuelle du programme Cartes du Ciel par DDE,

les coordonnées reçues par DDE depuis un programme externe.,

Avec l'option 'Champ de recherche' choisisez la fenêtre de ciel où va se faire la recherche. Par example:

5 x 5 degrés,

Cliquez sur le bouton 'Analyser'. C'est tout.

Utilisation de Elbrus en mode 'D - Attendre l'image':

Allez à l'option  'Coordonnées' et choisissez les coordonnées du centre de la recherche.

Allez à  'Mode' et choisissez:

D - Attendre l'image

A partir de maintenant, le programme analysera chaque nouvelle image ajoutée au répertoire  'Images'. ( voir 'Editer les paramètres' à l'option 'Autres'). Le fichier image devra avoir une date de création posterieure moment du choix de cette option.

Utilisation de Elbrus en mode  'E - Attendre le message':

Allez à l'option  'Coordonnées' et choisissez les coordonnées du centre de la recherche.

Allez à  'Mode' et choisissez:

E - Attendre le message

A partir de maintenant, le programme va lire chaque nouveau fichier elbrus.txt ajouté au répertoire 'Images' (voir 'Editer les paramètres' à l'option 'Autres').

Le fichier de texte elbrus.txt contenant le nom de l'image, doit être créé par le programme de capture ou bien par un script.

A la fin de chaque analyse d'image, Elbrus crée un fichier de type texte nommé "elbrus.pos" avec les coordonnées du centre de l'image. Ce fichier pourra être utilisé par un autre programme pour corriger la position du télescope.

INTERNET:

Vous pouvez télécharger les dernières versions et avoir de l'aide suplémentaire dans les groupes de Yahoo:

en français http://fr.groups.yahoo.com/group/BoussoleStellaireElbrus,

en anglais http://tech.groups.yahoo.com/group/StarLocatorElbrus,

en espagnol http://es.groups.yahoo.com/group/LocalizaEstrellas.

Pour un apperçu géneral voyez aussi la page web:

http://astrosurf.com/pulgar/elbrus/elbrusfr.htm

LES COMMANDES DE LA FENETRE PRINCIPALE:

Vous trouverez dans la fenêtre principale toutes les commandes nécessaires por travailler durant une séance d'observation.

La barre de titre:

Vous verez dans cette barre de titre l'état de la recherche. Et, à la fin de l'analyse,  les coordonnées du centre de l'image y seront affichées. Ainsi que le nombre de côtés du polygone final et la distance au but. Le nombre de côtés du polygone-solution est le critère essentiel pour juger de la bonté de la solution trouvée.

Le menu des options:

Contient les options du programme. Voir les détails plus bas.

Le bouton 'Analyser':

Lance l'analyse de l'image. Vous pouvez utiliser aussi la barre espace du clavier.

La case 'Centre':

Ici sont affichées les coordonnées de l'image quand elles sont trouvées ( Ici AD en heures, minutes et la déclinaison en degrés, minutes). Si le polygone-solution a moins de 15 côtés, le texte sera ecrit en rouge. Pour 15 côtés et plus, il sera de couleur blue.

Le cadre Image:

C'est ici que l'image est visualisée. On y verra également:

- les contours trouvés (en bleu),

- les étoiles sélectionnées (dans un cercle rouge),

- les lignes blanches qui représentent les distances trouvées dans la base de données,

- les lignes rouges représentant les distances calculées,

- les lignes blues pour les distances calculeés pour les étoiles candidates,

- les numéros GSC des étoiles identifiées,

- les objets astronomiques identifiés,

- le point-but et la boussole.

Les barres horizontales de visualisation:

Elles sont utiles pour optimiser la visualisation de l'image. Le bouton à gauche fait une visualisation automatique.

Les cases de position du curseur.:

Lorsque l'on déplace la souris sur l'image, on y affiche la position du curseur et l'intensité du pixel. Quand une solution pour le centre de l'image a été trouvée, les coordonnées AD et DEC du curseur sont également affichées.

La barre de Seuil:

La barre verticale SEUIL modifie la valeur du seuil qui détermine si un pixel appartient ou non à une étoile. Ces pixels seront analysés plus tard en détail. Les valeurs du seuil vont de 0,01 à 0,90. La valeur 0 équivaut à l'intensité du fond d'image. La valeur 1 équivaut à l'intensité maximale de l'image.

Quand le check box "Auto" est coché, le seuil est calculé de façon automatique par le programme. C'est la façon de travailler conseillée.

LES OPTIONS DU MENU PRINCIPAL:

Mode:

Pour indiquer d'où l'on prendra le fichier image.

Origine de l'image pour modes manuels:

A-Chemin de l'image. Pour choisir une image existante donnée.

B-Image plus récente. Quand cette option est cochée, chaque fois que l'on cliquera sur le bouton 'Analyser', le programme analysera l'image la plus récente du répertoire 'Images'.

C-Image du dernier message. Chaque fois que l'on cliquera sur le bouton 'Analyser', le programme lira le fichier-message elbrus.txt plus récent qui se trouve dans le répertoire 'Images'. Ensuite il analysera l'image dont le chemin se trouve dans ce message.

Origine de l'image pour modes automatiques:

D-Attendre l'image. Le programme entre dans un mode "à l'attente". Chaque nouvelle image ajoutée au répertoire images sera automatiquement analysée, sans intervention de l'usager.

E-Attendre le message. Le programme entre dans un mode "à l'attente". Chaque nouveau message elbrus.txt ajouté  au répertoire images sera lu automatiquement. Ensuite Elbrus analysera l'image dont le chemin se trouve dans le message. Evidemment le programme de capture ( ou autre ) doit créer le fichier elbrus.txt.

Quitter:

En sortant de Elbrus, les paramètres sont sauvegardés.

Image:

Quelle partie de l'image:

Pour déterminer quelle partie de l'image sera analysée, il y a trois possibilités:

Analyser toute l'image.

Analyser dans le rectangle.

Analyser en dehors du rectangle.

Voir plus bas  "Le rectangle d'analyse".

Coordonnées:

Ici nous indiquerons les coordonnées du point autour duquel se fera la recherche (centre de la recherche):

dans l'entête FITS:  Marquez cette option pour une image de type  FITS avec les coordonnées aproximatives dans l'entête ( OBJCTRA et OBJCTDEC, ou bien  RA et DEC).

sélectionnées…: Sélectionnez le centre de la recherche de façon manuelle dans les listes qui apparaissent.

du télescope ASCOM: coordonnées actuelles du télescope, en utilisant la plate-forme ASCOM,

de Cartes du Ciel par DDE: coordonnées actuelles de la fenêtre du programme Cartes du ciel par DDE,

reçues par DDE: coordonnées reçues par DDE depuis un autre programme (voir plus bas 'Comunication avec d'autres programmes' ).

Champ de recherche:

Nous indiquerons dans quelle zone du ciel se fera la recherche:

Pour les modes manuels et automatiques:

champ de 5 x5 degrés avec angle de l'image fixe:   c'est la zone de recherche normale,

champ de 5 x5 degrés avec angle de l'image normal et opposé:  pour ne pas se préocuper de la position du tube avec les montures equatoriales.

champ de 2 x 2 degrés, pour toute orientation: La recherche se fera dans une petite zone du ciel de 2 par 2 degrés, mais le paramètre  'angle de l'image'  prendra toutes les valeurs possibles. Utile dans certains cas avec des montures ALT-AZ

champ de 40 x 40 minutes pour toute orientation de l'image: même chose mais pour 40x40 minutes.

Pour les modes manuels seulement et avec angle d'image fixe:

le long du méridien: La recherche se fera dans une bande de 5 degrés de large. Balayage dans le sens de la déclinaison.

le long du páralèlle: La recherche se fera dans une bande de 5 degrés de haut. Balayage dans le sens de l'ascencion droite.

dans une zone de 30 x30 degrés:    à utiliser lorsque l'indetermination est assez grande,

dans un anneau sphérique: utilisez cette option quand vous connaissez plus ou moins la déclinaison du télescope, mais vous ignorez tout sur la AD.

dans tout le ciel: La recherche se fera dans toute la base de données. Avec un ordinateur lent, cela peut prendre quelques minutes.

Montrer:

Pour voir ou ne pas voir les numéros GSC, les lignes, les objets, le but.

Synchroniser:

Cette option est disponible dès qu'une solution valable est trouvée.

Synchroniser le télescope:

Le télescope sera synchronisé avec les coordonnées de l'image.

Type de télescope:

Vous devez au préalable choisir le genre de communication avec le télescope à synchroniser:

- télescope ASCOM

pour un télescope qui communique avec Elbrus en utilisant la plate-forme ASCOM.

- Cartes du Ciel par DDE

pour Cartes du Ciel (Sky Chart) par communication DDE.

En même temps sera synchronisé le programme pour  contrôle de telescope "PicGoto".

- télescope DDE

para otros programas que se comuniquen con Elbrus por DDE. Ver "Comunicación con otros programas"

Actualiser le centre de la recherche (combos):

Les coordonnées du centre de la recherche prendront les valeurs du centre de l'image.

Cette option est très utile quand on vient de chercher dans un anneau sphérique ou dans tout le ciel. Dans ces deux cas, si nous n'actualisons pas le centre de la recherche, les valeurs seront perdues et nous devrons répéter la recherche.

Autres:

Contient d'autres options d'usage moins fréquent.

Editer les paramètres:

Pour modifier les paramètres de travail.

Voir les détails plus bas dans "LA FENETRE DES PARAMETRES".

Charger un profil des paramètres:

Remplace les paramètres actuels par ceux d'un fichier de profil.

Sauver un profil des paramètres:

Enregistre les paramètres actuels dans un fichier de profil.

Résumé de l'analyse:   Montre un résumé du prosessus de l'analyse. Le bouton 'Sauver le fichier elbrus.log' enregistre ce résumé dans le dossier 'Images'.

Calibrer pixel et angle de l'image:  Pour calibrer le programme. Voir les détails plus bas dans "LA  CALIBRATION".

Ajuster exactement l'angle de l'image: Pour reajuster l'angle de l'image. Ceci se fait automatiquement en utilisant la dernière solution trouvée.

Aide pour calibrer l'angle de l'image: Ici on suppose la taille du pixel image connue assez exactement, mais on ignore l'angle d'orientation de l'image. Avec cette aide nous allons chercher une solution de l'image en faisant un balayage de 15 degrés autour de la valeur supposée de l'angle de la cáméra.

Choisir un telescope ASCOM:  Pour sélectionner le type de télescope lorsque l'on va utiliser la plate-forme ASCOM.

Analyser pour recentrage seulement:  Il est possible d'utiliser Elbrus pour mesurer le déplacement relatif entre deux images afin de recentrer le télescope entre captures. Lorsque cette option est cochée, le programme ne cherchera pas les coordonnées du centre de l'image, d'où économie de temps. Il se limitera à comparer l'image avec l'image de référence, à mesurer le déplacement relatif et à le montrer dans le fichier texte elbrus.pos. Ce déplacement pourra être utilisé par le programme qui contrôle la monture pour recentrer le télescope entre captures.

Image de référence pour recentrage:  Cliquer pour indiquer que l'image actuelle est l'image de référence pour calculer le décentrage des images futures. D'autre part, le programme prendra automatiquement pour image de référence toute image ayant pour nom "referen.fit" ou bien "referen.bmp".

Langue:  Vous pouvez choisir entre Français, Anglais et  Espagnol

Aide: Contient un texte d'aide très court.

LE MENU DEPLIABLE:

En cliquant avec le bouton droit sur l'image, un menu dépliable apparait avec les options suivantes:

Analyser toute l'image. Voir plus bas Le rectangle d'analyse.

Analyser dans le rectangle.

Analyser en dehors du rectangle.

Étoile A pour calibrer. Voir plus bas  LA FENETRE DE CALIBRATION.

Étoile B pour calibrer.

Calibrer le pixel et l'angle de l'image.

Ajuster exactement l'angle de l'image.

Le rectangle de l'analyse:

Ce rectangle definit l'aire de l'image dans laquelle seront prises les étoiles pour l'analyse.

En déplaçant la souris sur l'image avec le bouton gauche appuyé, nous pouvons dessiner un rectangle. De cette façon nous définissons une aire intérieure et une aire extérieure au rectangle. Lors de l'analyse, nous pourrons choisir toute l'image, l'intérieur du rectangle ou l'extérieur du rectangle. Ceci peut être très utile pour exclure une région avec beaucoup d'étoiles. De même cela peut être utile lorsque l'on a des images à grand champ: en dessinant un rectangle de plus ou moins 10 x 15 minutes d'arc, nous serons dans les conditions de la base de données.

LA CALIBRATION:

Calibrer veut dire donner des valeurs aux paramètres "Angle de l'image" et "Secondes d'arc par pixel". Ces paramètres sont fondamentaux dans la difficile tâche d'extraire de l'énorme base de données uniquement les distances qui sont à l'intérieur des marges de précision.

Vous pouvez introduire manuellement ces valeurs dans l'option  'Autres', 'Editer les paramètres'.  Vous pouvez également laisser Elbrus faire les calculs à partir de 'Autres', 'Calibrer le pixel et l'angle de l'image'.

Calibration manuelle:

Prenez soin à ce que ces valeurs soient déterminées avec exactitude. Les "Secondes d'arc par pixel" doivent avoir une précision meilleure que 1 pour cent. L' "Angle de l'image" doit être donné avec une précision meilleure qu'un degré.

Si vous obtenez une solution d'image à partir des valeurs introduites manuellement, il est très fortement recommandé d'effectuer une seconde calibration avec 'Autres', 'Calibrer pixel et angle de l'image'. De cette façon les paramètres seront calculés avec plus de précision.

La fenêtre de calibration:

Pour calibrer avec l'option 'Autres', 'Calibrer pixel et angle de l'image', nous devons au départ avoir une image avec des étoiles reconnaissables. Cela veut dire que nous devons avoir deux étoiles sur l'image dont on connait les numéros GSC.

Ensuite nous cliquerons sur  'Analyser'. L'image sera scannée, mais évidemment ( le programme n'étant pas encore calibré ) aucune solution valable ne sera trouvée. Nous devons verifier qu'au moins deux étoiles ont été sélectionnées ( encerclées par un cercle rouge ). Maintenant nous allons calibrer en utilisant deux de ces étoiles et leurs numéros GSC. Si possible, il est préférable de choisir des étoiles assez séparées.

Placez la flèche du curseur sur une de ces étoiles et appuyez sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu dépliable. Sélectionnez l'option 'Etoile A pour calibrer'.

Placez la flèche du curseur sur une deuxième étoile et appuyez sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu dépliable. Sélectionnez l'option 'Etoile B pour calibrer'.

Allez à  'Autres', 'Calibrer pixel et angle de l'image'. Dans la fenêtre de calibration, introduisez les numéros GSC des deux étoiles. Appuyez sur "Calibrer". Pour acepter les valeurs calculées cliquez sur "Appliquer". A partir de maintenant Elbrus est calibré et prêt à l'usage.

Ajuster exactement l'angle de l'image:

Avec cette option, on recalcule le paramètre "Angle de l'image" à l'aide de la dernière solution trouvée. Cette option peut être utile lorsque l'on fait un déplacement important en déclinaison avec une monture pas très bien ajustée à la polaire.

Egalement utile après avoir enlevé et remis la caméra en place afin de corriger un léger changement d'orientation.

Aide pour calibrer l'angle de l'image:

Il n'est pas toujours aisé de reconnaître les étoiles dans une image, et il est bon de disposer d'une autre méthode.

La taille en secondes d'arc d'un pixel image se calcule facilement a partir de la distance focale du télescope, de la taille en mm d'un pixel du CCD et du binning.

Mais connaître l'angle de l'image avec la direction Nord-Sud, est bien plus difficile. Avec l'aide de cette option il est suffisant de connaître l'orientation approximative de l'image.

Voyons comment faire:

Dans 'Autres',  'Editer les paramètres' en "Secondes d'arc par pixel" nous introduirons la taille de pixel calculée et pour "Angle de l'image en degrés" nous introduirons sa valeur approximative.

En 'Coordonnées', '-sélectionnées…' nous introduirsons les coordonnées approchées de l'image, compte tenu que la recherche de la solution se fera dans une fenêtre de ciel de 30 x 30 degrées.

Enfin nous allons à  'Autres' ,  'Aide pour calibrer l'angle de l'image', nous verifions toutes le sentrées et nous lançons la recherche de l'angle de l'image autour de la valeur sopposée.

Cette méthode est très puissante à condition de connaître la taille des pixels image avec une bonne précision ce qui est assez facile. On n'a pas besoin de connaître les autres paramètres (angle de l'image et centre de l'image) avec beaucoup de précision vu qu'ils  sont cherchés par le programme dans une plage de 30 degrés.

LA FENETRE DES PARAMETRES:

Optique:

Angle de l'image en degrés: C'est l'angle que fait la verticale de l'image avec la direction Nord. Si l'image est orientée exactement avec le Nord en haut et l'Est à gauche, cet angle est egal à zéro.

Secondes d'arc par pixel: C'est la taille angulaire d'un pixel de l'image.

L'image est inversée:

Cocher cette option si l'image est inversée. L'image n'est pas inversée si vous allez Nord, Ouest, Sud, Est, dans le sens des aiguilles d'une montre. Par example si le Nord est en haut et l'Ouest est à droite, l'image n'est pas inversée.

Arrêter de chercher si solution avec … côtés ou plus:  Ne s'applique que lors des recherches dans un anneau sphérique ou dans tout le ciel. De cette façon on ne poursuit pas la recherche inutilement.

Sans messages d'erreur.  Les messages d'erreur ne seront plus produits par le programme. Cochez cette option lors de l'utilisation loin de l'ecran. Surtout pour les modes "à l'attente".

Synchroniser le télescope automatiquement:

Lorsque cette option est cochée, chaque fois qu'un polygone-solution ayant les côtés indiqués sera trouvé, le programme synchronisera automatiquement le télescope marqué à l'option 'Synchroniser'/'Type de télescope'.

Synchroniser pour l'equinoxe actuel: on envoie au télescope les coordonnées dans le système de l'equinoxe actuel. Autrement ce sont les coordonnées  2000 qui sont utilisées.

WCS: Si vous cochez cette option, les coordonnées WCS seront ajoutées à l'entête FITS lorsque la solution trouvée aura plus de côtés que ceux indiqués plus loin sur la même ligne.

Répertoires:

Images:  c'est le répertoire où viendront les images et les messages lorsqu'on travaille dans les modes "A l'attente".

BD étoiles: répertoire où se trouvent les bases de données des étoiles et des objets: est.bin et pgc.bin.

BD distances: répertoire avec les distances ( fichiers anil000.bin …. ani179.bin ).

Le bouton 'Montrer le paramètres avancés': donne accès à des paramètres qu'il n'est ni nécessaire ni conseillé de modifier.

Fenêtre de recherche:

C'est la hauteur et largeur de la fenêtre de ciel pour laquelle on va examiner la base de données. Une bonne valeur est de 5 x 5 degrés.

Localisation:

Pourcentage d'erreur pour les distances:  marge d'erreur pour sélectionner les distances de la BD-distances. Une bonne valeur est 2 pour cent.

Erreur pour les inclinaisons: marge d'erreur pour sélectionner les distances de la BD-distances. Une bonne valeur est 1 degré.

Les barres horizantales:

La barre PERIMETRE modifie la valeur du périmètre maxi pour les contours (de  10 à 100 pixels). Les contours plus grands seront ignorés.

Avec la barre ETOILES nous fixons le nombre d'étoiles de l'image qui seront sélectionnées pour effectuer la recherche (de 5 à 10 étoiles).

LES RESULTATS DE L'ANALYSE:

A la fin de l'analyse de l'image, si aucun polygone ayant plus de 4 côtés n'est trouvé, le texte "Position non trouvée" est affiché dans la case  'Centre'.

Quand un polygone ayant suffisamment de côtés est trouvé, le résultat est affiché à la barre de titre: le centre de l'image en degrés, le nombre de côtés du polygone-solution, et la distance au but en degrés. Rappelons que le nombre de côtés est le critère fondamental pour juger de la bonté de la solution.

Dans la case 'Centre' seront montrées les coordonnées du centre de l'image ( ici la AD s'exprime en heures, minutes ). Si le polygone-solution a moins de 15 côtés, le texte sera rouge. Si le polygone-solution a 15 côtés ou plus, le texte sera bleu. Toutes les coordonnées sont données dans le systeme de référence J2000.

Sur l'image elle même, seront dessinés:

- les contours trouvés (en bleu),

- les étoiles sélectionnées (dans un cercle rouge),

- les lignes blanches représentant les distances trouvées dans la base de données,

- les lignes rouges représentant les distances calculées qui ne sont pas dans la base de données,

- les lignes blues représentant les distances supplémentaires calculées,

- les numéros GSC des étoiles identifiées,

- les objets astronomiques identifiés,

- le but et la boussole.

A la fin de chaque analyse, Elbrus fabrique un fichier de texte "elbrus.pos" avec les coordonnées du centre d'image trouvé. Ce fichier peut être utilisé par un autre programme pour contrôler le télescope. Voir aussi "COMMUNICATION DDE AVEC D'AUTRES PROGRAMMES" plus bas.

LA FENETRE DU RESUMÉ DE L'ANALYSE:

Après chaque analyse, l'option 'Autres' , 'Résumé de l'analyse' donne un apperçu des prosessus de balayage et de recherche. Cette information peut être utile si aucune solution n'a été trouvée.

LES FICHIERS ET LES REPERTOIRES:

Le fichier du programme:

Vous devez mettre dans un même répertoire:

le programme elbrus.exe,

le fichier texte param.txt qui contient les paramètres de travail utilisés par le programme

le fichier elbrus.dll, avec la librairie pour accélérer certains calculs.

Le répertoire avec la base de données des distances

Pour les 180 fichiers Anil000.bin …. Ani179.bin,  pole000.bin et pole179.bin avec les distances précalculées entre étoiles. En tout 800 MB environ.

Le répertoire pour la base de données étoiles

Placez ici le fichier est.bin avec les coordonnées des étoiles utilisées et le fichier pgc.bin avec les coordonnées de quelques galaxies, nébuleuses planétaires, etc. ( ne contient pas d'amas ouverts).

Le répertoire boîte aux lettres pour interchanger des fichiers

C'est ici que Elbrus écrira les fichiers texte "elbrus.pos" avec l'information de la solution trouvée.

Et c'est ici également qu'il attend les fichiers "elbrus.txt" avec le nom de l'image à analyser  (seulement dans les modes "à l'attente").

COMMUNICATION ASCOM AVEC D'AUTRES PROGRAMMES

Elbrus peut communiquer avec d'autres logiciels en utilisant la plate-forme ASCOM. De cette maniere, il peut obtenir les coordonnées supposées où pointe le télescope, et aussi synchroniser le télescope avec les coordonnées de l'image.

Voyez la description des options

- 'Autres' / 'Choisir un telescope ASCOM…'

- 'Synchroniser' / 'télescope ASCOM'

- 'Coordonnées' / ' du télescope ASCOM'

COMMUNICATION DDE AVEC D'AUTRES PROGRAMMES

Elbrus peut communiquer avec d'autres programmes par DDE (Dynamic Data Exchange).

Actuellement les programmes Cartes du Ciel (Sky Chart) et PicGoto sont synchronisés par DDE en cliquant sur  'Synchroniser le télescope'.

Le système de contôle a distance COR communique avec Elbrus par échange de fichiers texte.

Pour plus de détails sur ces programmes, voyez leurs webs:

COR  de Cristóbal García                           http://personal.auna.com/cristog/cor/cor.htm

Cartes du Ciel  de Patrick Chevalley          http://www.stargazing.net/astropc/index.html

PicGoto de Angel Caparrós                        http://www.angelcaparros.es/

Note pour programmeurs:

Pour envoyer ou recevoir des données vers Elbrus, le programme client DDE devra utiliser les paramètres DDE suivant:

DDE server dans Elbrus:

linkTopic = elbrus|formExtrae

linkItem = labelDDE

En cliquant sur 'Synchroniser le télescope' le labelDDE sera actualisé avec le format:

If coordinatesOK Then

text = "ALI AR=" & Format(raFin * 100000, "00000000") & " DE=" & Format(deFin * 100000,

"0000000") & " "

If text = Me.LabelDDE Then ' le message est le même

Me.LabelDDE = text & "+" >

Else

Me.LabelDDE = text

End if

End If

arFin et deFin en degrés.

D'autres programmes peuvent envoyer vers Elbrus la position du télescope par DDE. Au moment de la reception, Elbrus dessinera un cercle vert sur l'image, juste à l'endroit où pointe le télescope. Le format reconnu par Elbrus est le suivant:

"CEN RA=" & Format(arTarget * 100000, "00000000") & " DE=" & Format(deTarget * 100000, "0000000") & " "
arTarget et deTarget en degrés.

Les coordonnées ainsi reçues seront utilisées comme centre de la recherche lorsque l'option 'Coordonnées', 'reçues par DDE' est selectionnée.

COMMUNICATION PAR FICHIERS TEXTE

Elbrus peut communiquer avec d'autres programmes en échangeant des fichier de texte.

Comment envoyer à Elbrus le chemin du fichier-image à analyser:

Vous devrez écrire un fichier texte nommé elbrus.txt dans le répertoire "Images" (voir Editer les paramètres).

Ce fichier elbrus.txt doit avoir 20 lignes de texte avec le format suivant:

(attention de ne pas modifier les commentaires des lignes impaires)

1.- image file path:

c:\elbrus\imacris\m4i.fit      ceci est un example

2.- Coordinates in the FITS header (1 = yes, 0 = no)

1   ceci est un example

3.- RA searching centre:

246 ceci est un example

4.- DEC searching centre:

-26,32  ceci est un example

5.- not used 5

5

6.- not used 6

6

7.- not used 7

7

8.- not used 8

8

9.- not used 9

9

10.- not used 10

10

Comment envoyer à Elbrus le chemin d'un fichier-paramètres:

Vous devrez écrire un fichier texte nommé elbrus.txt dans le répertoire "Images" (voir Editer les paramètres).

Ce fichier elbrus.txt doit avoir 20 lignes de texte avec le format suivant:

(attention de ne pas modifier les commentaires des lignes impaires)

1.- parameters file path:

c:\elbrus\imacris\paramCris.txt      ceci est un example

2.- not used 6

2

3.- not used 6

3

4.- not used 6

4

5.- not used 5

5

6.- not used 6

6

7.- not used 7

7

8.- not used 8

8

9.- not used 9

9

10.- not used 10

10

Comment recevoir de Elbrus les coordonnées du centre de l'image:

Vous devrez attendre un fichier texte nommé elbrus.pos dans le répertoire "Images" (voir Paramètres).

Ce fichier elbrus.pos est formé par plusieurs lignes de texte. Les deux premieres lignes donnent les coordonnées du centre de l'image.

024 sides RA= 051.456 DE= +82.468 RA= 03h25.8m DE= +82º28' 28/11/07 17:55:53 J2000  coor

024 sides RA= 051.819 DE= +82.495 RA= 03h27.3m DE= +82º29' 28/11/07 17:55:53 actual coor

Le premier nombre est le nombre de côtés dans le polygone-solution. C'est le critère que vous utiliserez pour acepter la solution.

LIMITATIONS:

- Il y a des "trous" sans étoiles dans la base de données. Par example autour de M4, M33, …Pour construire les bases de données, j'ai utilisé les catalogues Thycho et GSC. Normalement ces trous correspondent  à des objets bien visibles et brillants. Donc cela n'est pas un gros problème pour pointer le télescope.

- Les bases de données complètes pour tout le ciel occupent environ 800 mégabytes. Cependant la base de données est organisée en 180 fichiers, un fichier pour chaque degré de déclinaison. Ainsi il est possible de travailler avec une partie de la base de données. Evidemment les images doivent appartenir à cette partie de la base de données.

Elbrus donne une solution lorsqu'il trouve un polygone avec plus de 5 côtés.

Il est conseillé de ne croire qu'aux solutions de plus de 15 côtés.

Jusqu'à présent il n'a été trouvé aucunne fausse solution ayant plus de 10 côtés.

L'usager est seul responsable de juger de la bonté de la solution.

SI ELBRUS NE TROUVE PAS DE SOLUTION:

Si le nombre d'étoiles sélectionnées est trop bas:

diminuez la valeur du seuil

Si trop de contours:

augmentez la valeur du seuil

Si dans l'image il y a une région avec des étoiles sélectionnées trop proches, essayez d'exclure cette région à l'aide d'un rectangle (voir Le rectangle d'analyse ) et cochez l'option 'Image', 'Analyse en dehors du rectangle'.

Si malgré cela, aucune solution n'est trouvée, jusqu'à présent la cause etait:

-  coordonnées de recherche fausses (raison la plus fréquente),

-  image inversée

-  l'image a été capturée avec une optique différente ( et donc, la taille des pixels est différente).

-  peu d'étoiles sélectionnées (il est préférable d'utiliser 10 étoiles).

-  pas de calibration. Voir LA CALIBRATION.

N'OUBLIEZ PAS:

Lisez plusieurs fois ce texte d'aide.

Vous pouvez avoir de l'aide suplémentaire dans les groupes de Yahoo:

en français http://fr.groups.yahoo.com/group/BoussoleStellaireElbrus,

en anglais http://tech.groups.yahoo.com/group/StarLocatorElbrus,

en espagnol http://es.groups.yahoo.com/group/LocalizaEstrellas.

Fiche Technique d' Elbrus:

Type de programme:  Localisateur d'étoiles.

Objetif: Aide pour pointer le telescope à partir d'une image capturée.

Stratégie: Recherche dans une base de données propre, tenant compte des distances entre les étoiles et de l'inclinaison de l'image.

Construction du polygone avec le plus grand nombre de côtés.

A l'entrée du programme: Une image avec des étoiles.

Taille de l'image:  de 10x10 jusqu'à  20x30 minutes d'arc.

Types d'images: FITS, BMP et JPG

A la sortie du programme: coordonnées du centre de l'image,

numéros GSC des étoiles identifiées, principaux objets astronomiques identifiés, distance jusqu'au but, direction du but.

Langues: Français, anglais, espagnol.

Modes de travail: manuel et automatique.

Analyse de l'image: Toute l'image ou une partie de l'image.

Recherche dans la base de données:

Recherche dans une fenêtre de ciel de 5x5 degrés.

Recherche dans une fenêtre de ciel de 30x30 degrés.

Recherche dans un anneau sphérique.

Recherche dans tout le ciel.

Recherche dans une fenêtre de ciel de 2x2 degrés, pour toute orientation de l'image.

Recherche dans une fenêtre de ciel de 40x40 minutes, pour toute orientation de l'image.

Base de Données Propre:

La base de données a été construite avec l'idée de contenir:

- les 5 étoiles plus brillantes de chaque carré de 15x10 minutes d'arc de toute la sphère celeste.

- les distances entre ces étoiles inférieures à 18 minutes d'arc.

Nombre d'étoiles dans la base de données:            8 155 625

Nombre de distances dans la base de données:    60 332 797

Encombrement de la base de données:           800 MBytes environ.

Il existe des trous sans étoiles autour de quelques objets brillants M4, M33 …

Les montures equatoriales sont supportées:     Oui

Les montures altazimutales ne sont pas encore supportées.

Calibration:  A partir de la taille de pixel et de l'inclinaison de l'image.

Comunication avec d'autres programmes:

Synchronisation :

avec Cartes du ciel - Sky Chart de Patrick Chevalley,

avec COR de Cristóbal García,

avec PicGoto de Angel Caparrós.

Le programme possède un serveur DDE pour comunication avec d'autres programmes.

Communication avec les télescopes a travers de la plate-forme ASCOM.

MESSAGES D' ERREUR:

"Trop de distances sélectionnées" :  Le programme cherche dans la base de données les distances qui sont  "similaires" aux distances entre les étoiles de l'image. Si lors de cette recherche on extrait plus de 15.000 distances de la base de données, il se produit un message "Trop de distances sélectionnées".

Cause:  il est possible que les paramètres qui limitent la recherche soient trop larges.

Solution:  essayez avec les valeurs normales:

Pourcentage d'erreur pour les distances:  2

Erreur pour les inclinaisons:  1

Fenêtre de recherche: largeur : 5  hauteur : 5

GLOSSAIRE:

aire analysée: le morceau de l'image qui est scané pour extraire les étoiles.

angle camera:  c'est l'angle entre l'axe Oy de l'image et la direction Sud-Nord dans l'image. Par exemple si le Nord est incliné vers le haut à droite de 30 degrés ( vers une heure au cadran de la montre ), l'angle image sera de +30 degrés.

boussole:  quand une solution est trouvée, les quatre points cardinaux sont représentés sur l'image.

but: le point du ciel où nous voulons arriver. Quand une solution est trouvée, Elbrus dessine une ligne depuis le centre de l'image jusqu'au but. C'est une façon simple de visualiser la position du télescope.

calibrer: ajuster les paramètres du programme aux besoins de vos images. Concrètement la taille de pixel et l'orientation de l'image.

centre de l'image: les coordonnées du centre de l'image calculées par le programme.

centre de la recherche: le point aproximatif du ciel où nous pensons que le télescope est en train de viser. La recherche est effectuée autour de ce point.

contour: une ligne fermée formée par les pixels dont l'intensité est supérieure au seuil.

côté: c'est une ligne entre deux étoiles dans un polygone. Ici, c'est la même chose que distance. Chaque côté-distance sera recherché dans la base de données des distances. Plus il y a de côtés dans le polygone, meilleure est la solution. Pour une solution avec 10 étoiles, le nombre maxi de côtés est de 45.

distance: l'angle entre deux étoiles.

Elbrus : vient de "Element localisateur par boussole stellaire" ( Elemento Localizador por BRUjula Sidérea en espagnol) .

fenêtre de la recherche: la région du ciel autour du "centre de la recherche" où nous allons chercher les distances.

mode attente: les images sont analysées automatiquement lors de leur arrivée dans le répertoire image.

mode manuel: quand l'analyse de l'image est lancée manuellement en cliquant sur le bouton 'Analyser'.

seuil: au début du scan de l'image, les pixels avec une intensité supérieure au seuil, sont supposés appartenir à une étoile.

périmètre: la longeur en pixels du contour de l'étoile. Les périmètres trop longs sont ignorés.

polygone: ici, une figure géométrique formée par des étoiles. Une étoile à chaque sommet.

rectangle ( le rectangle d'analyse): c'est le rectangle que l'on dessine en déplaçant la souris sur l'image avec le bouton gauche appuyé. Ce rectangle determine l'aire de l'image où vont être prises les étoiles pour l'analyse. Si l'on ne dessine pas de rectangle, toute l'image sera considerée.

solution: Lorsque l'on trouve un polygone avec suffisamment de côtés, nous disons que nous avons trouvé une solution.

Fin du texte d'Aide.