ELBRUS

Un programa para saber hacia donde apunta el telescopio

Alfonso Pulido

(Escrito 15-06-2005)

(Actualizado 04-Febrero-2008)

*****************************************************************

Qué hace:

Elbrus analiza una  imagen del cielo con unas cuantas estrellas y calcula la posición del centro de la imagen.

¿Para que?

Uno  de los problemas  que surgen cuando hacemos fotos de objetos con el telescopio, es el de poner el objeto dentro del cuadro de la imagen. Muchas veces esto no se consigue a la primera y nos encontramos con una imagen con estrellas pero no sabemos hacia donde mover el telescopio para llegar al objeto. Este programa pretende precisamente solucionar este problema. Si conseguimos saber hacia donde apunta exactamente el telescopio, seremos capaces de corregir y llegar hasta el objeto.

Otro problema es el que se da cuando estamos lejos del telescopio (control remoto), y no sabemos ni siquiera aproximadamente adonde apunta el telescopio. Eligiendo una región de búsqueda amplia, zona esférica o bien todo el cielo, saldremos de esta situación de "perdido en el espacio".

Por fin, cuando hacemos capturas multiples del mismo objeto, podemos utilizar Elbrus para "recentrar" entre capturas y corregir así la deriva de la montura. Cada captura es analizada por Elbrus para calcular el desplazamiento de la montura. Y este desplazamiento es utilizado por el programa que controla la montura para corregir la posición del telescopio. De esta forma podemos hacer capturas (por ejemplo de un minuto cada una) durante horas .

Cómo lo hace:

La primera etapa consiste en extraer las estrellas de la imagen. Haciendo un barrido de la imagen nos quedamos con los contornos de brillo superior al umbral. A continuación se seleccionan los contornos con el perímetro inferior a un límite. De esta forma excluimos los objetos demasiado extensos.  Por fin se calcula la intensidad de las estrellas candidatas y nos quedamos con las más fuertes. Estas estrellas serán las que se van a tener en cuenta en el análisis posterior.

Una vez seleccionadas las estrellas, se calculan las distancias entre ellas y se buscan estas distancias en la base de datos de distancias. Con las distancias encontradas se construyen todos los polígonos hasta llegar al polígono con el máximo número de lados posible. Si se obtiene un polígono con más de 15 lados, se da por buena la solución.

INDICE:

QUE, PARA QUE, COMO …………………………………………….		  1

INDICE………………………………………..…………………………		  2

INTRODUCCION…………………………………………………….…		  3

LA PANTALLA PRINCIPAL………………………………………….		  5

LAS OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL………………………….		  6

LA CALIBRACIÓN…………………………………………………….		  9

LA PANTALLA DE PARAMETROS…………………………………		11

RESULTADOS DEL ANALISIS……………………………………….		12

LAS CARPETAS Y LOS FICHEROS…………………………………		13

COMUNICACION ASCOM CON OTROS PROGRAMAS………...		14

COMUNICACION CON OTROS PROGRAMAS POR DDE………		14

COMUNICACION POR FICHEROS TEXTO……………………….		14

LIMITACIONES………………………………………………………..		16

SI NO ENCUENTRA LA POSICION…………………………………		16

FICHA TECNICA DE ELBRUS………………………………………		17

MENSAJES DE ERROR……………………………………………….		18

GLOSARIO……………………………………………………………...		19

INTRODUCCION:

AVISO IMPORTANTE:

+++  Para utilizar este programa es necesario calibrarlo previamente para cada telescopio en particular (ver cómo más adelante).

Si no está calibrado para una focal particular, no se obtendrá absolutamente ningún resultado válido.

Esto es así porque el método usado se basa en calcular las distancias angulares entre estrellas, lo que supone conocer exactamente el tamaño de un píxel en segundos de arco y la inclinación de la imagen.

+++  Aunque la base de datos está optimizada para una imagen de unos 10 x 15 minutos de arco, funciona perfectamente con imágenes de 20 x 30 minutos de arco. También he hecho algunas pruebas satisfactorias con imágenes de 1x 1,5 grados.

+++  Sólo se admiten imágenes tipo FITS, BMP y JPG.

MODOS DE TRABAJO:

Existen dos formas básicas de utilizar el programa.

La primera es el "Modo manual". Se lanza el análisis de cada imagen de forma manual pulsando el botón 'Analizar' o bien desde el menú desplegable que aparece al pulsar el botón derecho del ratón estando sobre la imagen. También si se pulsa la barra de espacio.

La segunda es en modo "a la escucha". Aquí se van analizando de forma automática las imágenes que llegan.

Si estamos en 'D-Esperar imagen', se analiza la imagen en cuanto llega a la carpeta "Imágenes auto". Y si estamos en modo 'E-Esperar mensaje', se analiza la imagen indicada en el fichero elbrus.txt. Se supone que el programa de captura de la imagen crea un fichero elbrus.txt cada vez que ha conseguido una nueva imagen.

Uso del programa en modo manual:

Primero tenemos que decirle al programa la imagen concreta que queremos estudiar.

Vamos a la opción 'Modo' y  escogemos una de las posibilidades siguientes:

A-Ruta de la imagen

B-Imagen más reciente

C-Imagen del último mensaje

A continuación con la opción  'Imagen' indicamos qué parte de la imagen queremos analizar. Si la imagen está invertida, lo indicamos.

Con la opción 'Coordenadas' seleccionamos el origen las coordenadas del centro de búsqueda.

Más exactamente:

las coordenadas codificadas en la cabecera del fichero imagen FITS,

las coordenadas que introducimos manualmente,

las coordenadas obtenidas de un telescopio utilizando la plataforma ASCOM ,

las coordenadas de la ventana actual del programa Cartes du Ciel obtenidas por DDE,

las coordenadas recibidas por DDE desde un programa externo.

Con la opción 'Campo donde buscar' seleccionamos la ventana de cielo donde vamos a buscar,   por ejemplo:

campo de 5 x 5 grados

Pulsamos el botón 'Analizar'. Nada más.

Uso del programa en modo 'D - Esperar imagen':

Escogemos con la opción 'Coordenadas'  el centro de búsqueda.

Vamos a la opción 'Modo' y  escogemos:

D-Esperar imagen

A partir de aquí, el programa analizará cada imagen nueva que se grabe en la carpeta indicada en 'Varios',  'Editar parámetros' campo "Imágenes auto:". El fichero imagen debe tener una fecha de creación posterior al momento en que se elije esta opción.

Uso del programa en modo 'E - Esperar mensaje':

Escogemos con la opción 'Coordenadas' el centro de búsqueda.

Vamos a la opción 'Modo' y  escogemos:

E-Esperar mensaje

A partir de aquí, el programa leerá periódicamente el fichero elbrus.txt. Este fichero que contiene el nombre de la imagen que se quiere analizar es fabricado por el programa de captura de la imagen.

Cada vez que se analiza una imagen, Elbrus genera un fichero texto "elbrus.pos" donde indica las coordenadas del centro de la imagen encontrado. De esta forma el programa que controla el telescopio puede mandar la corrección necesaria a la montura.

INTERNET:

Podrá descargar la última versión del programa y obtener más ayuda en los grupos de Yahoo:

en español http://es.groups.yahoo.com/group/LocalizaEstrellas,

en inglés http://tech.groups.yahoo.com/group/StarLocatorElbrus,

en francés http://fr.groups.yahoo.com/group/BoussoleStellaireElbrus.

Para información general ver la página web:

http://astrosurf.com/pulgar/elbrus/esbrussp.htm

LA PANTALLA PRINCIPAL:

La pantalla principal reúne todos los controles necesarios para manejar el programa durante una sesión de observación.

El título:

En la barra del título se visualiza el estado de la búsqueda y, al terminar el análisis, se visualiza el resultado dando las coordenadas del centro de la imagen en grados. Se da el número de lados del polígono-solución  construido y el desvío medido en grados entre la solución encontrada y el centro de búsqueda.  El número de lados es el criterio maestro para determinar si una solución es fiable o no.

Menú de opciones:

Contiene las opciones para el manejo del programa. Ver los detalles más abajo.

El botón Analizar :

Lanza el proceso de rastreo y análisis de la imagen. Dando a la barra de espacio, también se lanza el análisis de la imagen.

El campo Centro:

Para visualizar las coordenadas del centro de la imagen cuando se encuentran (aquí la ascensión recta se expresa en horas - minutos - segundos y la declinación en grados - minutos - segundos). En color rojo si el polígono - solución encontrado tiene menos de 15 lados. En color azul si el polígono - solución encontrado tiene 15 o más lados.

El cuadro de la imagen:

Donde se visualiza la imagen. Se irán dibujando también

- las estrellas seleccionadas (rodeadas por un círculo rojo),

- las líneas que representan las distancias encontradas en la base de datos ( en blanco),

- las líneas que representan las distancias calculadas (en rojo),

- las líneas que representan las distancias calculadas para estrellas candidatas (en azul),

- los números GSC de las estrellas identificadas,

- los objetos que están situados en la imagen.

- El punto de destino y la brújula.

Las barras de visualización:

Para obtener una visualización agradable de la imagen. El botón de la izquierda hace una visualización automática.

Los campos de posición del puntero sobre la imagen:

Al desplazar el ratón por la imagen, se dan las coordenadas en píxeles de la posición del puntero, así como el brillo del píxel. También se dan las coordenadas AR y DE cuando se ha encontrado una solución.

La barra de Umbral:

La barra vertical UMBRAL modifica el valor del umbral de brillo. Los pixeles con brillo superior a este umbral pertenecen en principio a una estrella y serán estudiados más detenidamente. Los pixeles con valores inferiores son descartados. Los valores posibles van de 0,01 a 0,90. Un valor 0 corresponde al brillo de fondo de la imagen, un valor 1 corresponde al brillo máximo de la imagen.

Cuando la casilla "Auto" está marcada, el umbral se selecciona de forma automática. Es la manera de trabajar más cómoda.

LAS OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL:

Modo:

Indicamos de donde proviene la imagen que vamos a analizar.

Origen de la imagen para modos manuales:

A-Ruta de la imagen. Elegiremos una imagen concreta.

B-Imagen más reciente: si marcamos esta opción, cada vez que pulsemos 'Analizar', el programa buscará y analizará la última imagen grabada en la carpeta de la ruta de imagen.

C-Imagen del último mensaje. Al pulsar  'Analizar', se busca el último mensaje recibido y se analiza la imagen indicada en el mensaje.

Origen de la imagen para modos automáticos:

D-Esperar imagen. El programa entra en estado "a la espera" y cada vez que se grabe una imagen nueva en la carpeta de imagines, la analizará.

E-Esperar mensaje. Con esta opción, se van analizando de forma automática las imágenes que llegan a la carpeta indicada en el fichero elbrus.txt. Se supone que el programa de captura de la imagen crea un fichero elbrus.txt cada vez que ha conseguido una nueva imagen. Elbrus a su vez genera un fichero elbrus.pos donde indica las coordenadas del centro de la imagen encontrado. De esta forma el programa que controla el telescopio puede mandar la corrección necesaria a la montura.

Salir:

Se guardan los parámetros y se sale del programa.

Imagen:

Qué parte de la imagen:

Analizar toda la imagen. Explicado en  El rectángulo de análisis más abajo.

Analizar dentro del rectángulo

Analizar fuera del rectángulo

Coordenadas:

Indicamos las coordenadas del punto alrededor del cual vamos a buscar (centro de búsqueda):

en la cabecera FITS:   Marcar para imágenes de formato FITS con las coordenadas aproximadas de la imagen en la cabecera ( OBJCTRA y OBJCTDEC o bien RA y DEC).

seleccionadas…:  Al marcar esta opción se visualizan unas listas desplegables para seleccionar las coordenadas del centro de búsqueda.

de telescopio ASCOM:  Se tomarán las coordenadas del telescopio utilizando la plataforma ASCOM.

de Cartes du Ciel por DDE:  Se tomaran las coordenadas de la ventana actual del programa Cartes du Ciel utilizando comunicación DDE.

recibidas por DDE:  Se toman las coordenadas previamente recibidas por DDE desde un programa externo ( Ver Comunicación con otros programas).

Campo donde buscar:

Indicamos en que trozo de la esfera celeste vamos a buscar la solución:

Para  modos manuales y automáticos:

campo de 5 x 5 grados con ángulo de imagen fijo: es la ventana de búsqueda normal,

campo de 5 x 5 grados con ángulo de imagen normal y opuesto: para no preocuparse por la posición del tubo en monturas ecuatoriales.

campo de 2 x 2 grados para cualquier ángulo de la imagen: busca en una pequeña zona de 2 por 2 grados, pero dando al parámetro ángulo imagen todos los valores posibles. Util para casos concretos con monturas ALT-AZ.

campo de 40 x 40 minutos para cualquier ángulo de la imagen: tambien para cuando se ignora el ángulo de la imagen.

Sólo para  modos manuales y con ángulo de imagen fijo

buscar a lo largo del meridiano:  busca en banda de 5 grados de ancho.  Barrido en sentido de la declinación.

buscar a lo largo del paralelo: busca en banda de 5 grados de ancho. Barrido en sentido de la ascención recta.

buscar en zona 30 x 30 grados:  usar cuado la indeterminación es bastante grande.

buscar en zona esférica: usarlo si conocemos aproximadamente la declinación pero ignoramos completamente cual es la ascensión recta.

buscar en todo el cielo: busca en toda la esfera celeste. Puede tardar bastante según el ordenador.

Mostrar:

Marcar o desmarcar si queremos ver los números GSC, las líneas, los objetos, el punto de destino.

Sincronizar:

Esta opción se activa cuando se ha encontrado una solución válida.

Sincronizar el telescopio:

Se sincroniza el telescopio con las coordenadas de la imagen.

Tipo de telescopio:

Debe seleccionar previamente el tipo de telescopio que se va a sincronizar:

- telescopio ASCOM

para telescopios que se comuniquen con Elbrus utilizando la plataforma ASCOM

- Cartes du Ciel por DDE

para planetario Cartes du Ciel (Sky Chart) por comunicación DDE. Al mismo tiempo se sincroniza el programa de control de telescopios PicGoto.

- telescopio DDE

para otros programas que se comuniquen con Elbrus por DDE. Ver "Comunicación con otros programas"

Actualizar centro de búsqueda (combos):

Al pulsarla las coordenadas del centro de búsqueda toman el valor de las coordenadas del centro de la imagen recién encontrado.

Esta opción es particularmente útil en el caso de búsqueda en zona esférica o de búsqueda en todo el cielo. En ambos casos, si no actualizamos de esta forma las coordenadas del centro de búsqueda, se perderán y habría que repetir otra vez la búsqueda.

Varios:

Contiene varias opciones de uso menos frecuente.

Editar parámetros:

Para modificar los parámetros de funcionamiento.

Ver detalles en LA PANTALLA DE PARAMETROS.

Cargar perfil de parámetros:

Carga los parámetros de configuración desde un fichero.

Salvar perfil de parámetros:

Salva los parámetros actuales a un fichero.

Resultados de la búsqueda:   Muestra la pantalla RESULTADOS con el resumen del proceso de rastreo y búsqueda. Con el botón 'Grabar el fichero elbrus.log' se graba este resumen en la carpeta de 'imagenes auto'.

Calibrar tamaño de pixel y ángulo imagen:  Para calibrar. Ver detalles más abajo en LA CALIBRACION.

Ajuste fino del ángulo imagen: Para reajustar el ángulo de giro de la imagen automáticamente, en base a la última solución encontrada.

Ayuda para averiguar el ángulo de la imagen: Se supone el tamaño angular para un pixel conocido con bastante exactitud y lo que ignoramos es el ángulo de giro de la imagen. Con esta ayuda, se busca la  solución variando el ángulo de la imagen en un barrido de 15 grados de cada lado del ángulo de giro supuesto.

Seleccionar un telescopio ASCOM:  Para seleccionar el tipo de telescopio utilizando la plataforma ASCOM.

Analizar sólo para recentrado:  Es posible utilizar Elbrus para medir el desplazamiento relativo entre dos capturas. Marcando esta opción, el programa no gastará tiempo buscando las coordenadas de la imagen. Se limitará a comparar la imagen con la imagen anterior y con la imagen de referencia, a medir el desplazamiento relativo y a ponerlo en el fichero elbrus.pos. Este desplazamineto podrá ser utilizado por el  programa que controla la montura para recentrar el telescopio entre capturas.

Imagen de referencia para recentrado:  Para indicar que la imagen actual es la imagen de referencia para  calcular el descentrado en imágenes futuras. Por otro lado, el programa tomará automaticamente como imagen referencia cualquier imagen con nombre "referen.fit" o bien "referen.bmp".

Idioma:  Para cambiar el idioma: español, iglés o francés

Ayuda: Contiene una pequeña ayuda.

EL MENÚ DESPLEGABLE:

Si pulsamos con el botón derecho sobre la imagen, aparece un menú desplegable con las opciones siguientes:

Analizar toda la imagen. Explicado en  El rectángulo de análisis más abajo.

Analizar dentro del rectángulo

Analizar fuera del rectángulo

Estrella A para calibrar.   Explicado en LA PANTALLA DE CALIBRACION más abajo.

Estrella B para calibrar

Calibrar focal y ángulo imagen:

Ajuste fino del ángulo de la imagen

El rectángulo de análisis:

Permite definir la parte del rastreo donde se llevará a cabo el análisis de la imagen.

Paseando el ratón con el botón izquierdo pulsado sobre la imagen, podemos dibujar un rectángulo. De esta forma definimos una región interior al rectángulo y otra región exterior.

Se puede elegir entre toda la imagen, el área interior al rectángulo y el área exterior al rectángulo.

Resulta útil para excluir una zona muy poblada de estrellas cercanas como el centro de un cúmulo. También es útil para analizar imágenes con un campo grande: si dibujamos un rectángulo de unos 10 x 15 minutos de arco, estaremos en las condiciones ideales para la base de datos.

LA CALIBRACIÓN:

Calibrar quiere decir dar valor a los parámetros "Angulo imagen en grados" y "Segundos de arco por píxel". Estos valores son cruciales para poder extraer con éxito de la enorme base de datos de distancias, únicamente las que están dentro de unos márgenes de precisión.

Estos valores se pueden introducir a mano desde la opción "Varios", "Parámetros", o bien dejar que los calcule el mismo programa desde la opción "Varios", "Calibrar focal y ángulo imagen".

Calibración manual:

Si se introducen a mano, hay que tener en cuenta que deben ser suficientemente precisos. El parámetro "Segundos de arco por píxel" se debe de dar con una precisión superior al 1 por cien. El "Angulo imagen en grados" se debe dar con una precisión mejor que un grado.

Una vez obtenida una solución válida con la calibración 'manual', es aconsejable hacer otra calibración con "Varios", "Calibrar focal y ángulo imagen". De esta forma se calcularan los dos parámetros más exactamente.

La pantalla de calibración:

Si optamos por calibrar desde la opción "Varios", "Calibrar focal y ángulo imagen", tenemos que empezar por conseguir una imagen con estrellas reconocibles. Es decir debemos disponer de una imagen del cielo con varias estrellas de las que conocemos sus números GSC.

A continuación vamos al programa y damos al botón  'Analizar'. La imagen es rastreada, pero obviamente todavía no se encuentra ninguna solución válida. Debemos comprobar que han sido seleccionadas por lo menos dos estrellas (rodeadas de un circulo rojo). Vamos a calibrar usando dos de estas estrellas de las que conocemos sus números GSC. Es preferible escoger dos estrellas que estén bastante separadas entre sí.

Ponemos la flecha del ratón sobre la primera de estas estrellas y pulsamos con el botón derecho para que aparezca el menú desplegable. Seleccionamos 'Estrella A para calibrar'.

Ponemos la flecha del ratón sobre la segunda de las estrellas y pulsamos con el botón derecho para que aparezca el menú desplegable. Seleccionamos 'Estrella B para calibrar'.

Vamos a la opción 'Varios', 'Calibrar focal y ángulo imagen' del menú y en la pantalla de calibración que aparece, rellenamos los números GSC de las estrellas. Pulsamos "Calibrar". Para aceptar los parámetros calculados que aparecen en pantalla pulsamos "Aplicar calibración". A partir de aquí el programa está calibrado y apto para ser usado.

Ajuste fino del ángulo imagen:

Se reajusta el parámetro "ángulo de giro de la imagen" en base a la última solución encontrada. Este reajuste puede ser útil al hacer un desplazamiento importante en declinación si el ajuste a la Polar de la montura es insuficiente.

También para cuando se ha sacado la cámara y haya podido variar ligeramente su orientación.

Ayuda para averiguar el ángulo de la imagen:

No siempre resulta fácil reconocer las estrellas en una imagen, por lo que puede ser útil disponer de otro método.

El tamaño en segundos de arco de un pixel se calcula fácilmente a partir de la distancia focal del telescopio y del tamaño de un pixel en el CCD.

Pero conocer el ángulo de la imagen con respecto a la direccion norte-sur, resulta bastante más dificil.

Con la ayuda de esta opción, es suficiente conocer la orientación aproximada de la imagen.

Veamos cómo hacerlo:

En 'Editar parámetros' en "Segundos de arco por pixel" ponemos el tamaño de pixel calculado, y en "Angulo imagen en grados" ponemos el valor aproximado que evaluamos a ojo.

En 'Coordenadas', 'seleccionadas…' ponemos las coordenadas aproximadas de centro de la imagen ya que se va a buscar la solución en una zona de cielo de 30 x 30 grados.

Vamos a la opción  'Varios', 'Ayuda para averiguar el ángulo de la imagen', comprobamos las entradas y lanzamos para que se haga el análisis con las distintas inclinaciones de la imagen alrededor de la posición supuesta.

Este método es muy potente a condición de conocer el tamaño de los pixeles con buena precisión, lo que resulta bastante fácil. Para los otros dos parámetros (ángulo de la imagen y centro de la imagen ) no necesitamos mucha precisión, ya que el programa los busca dentro de un rango de 30 grados.

LA PANTALLA DE PARAMETROS:

Optica:

Angulo imagen en grados: es el ángulo del eje vertical de la imagen con la dirección sur-norte. Si nuestra imagen está orientada exactamente Norte arriba y Este a la izquierda, este ángulo será igual a cero.

Segundos de arco por píxel: es el tamaño angular de un punto de la imagen.

Imagen invertida:

Marcaremos esta opción si la imagen está invertida. La imagen NO está invertida si al recorrer los puntos   Norte, Oeste, Sur, Este en la imagen, lo hacemos girando en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, si el Norte está arriba y el Oeste a la derecha, la imagen no está invertida.

Parar la búsqueda si solución con más de … lados: Cuando se busca en una zona esférica o en todo el cielo, si se encuentra una solución con suficiente número de lados, se da por finalizada la búsqueda. De esta forma acortamos el tiempo de búsqueda.

No mostrar los mensajes de error.  Al  marcar esta opción no se visualizarán los mensajes de error. Usarlo para los modos 'a la espera' cuando estamos en modo desatendido, sin posibilidad de interactuar directamente con la pantalla.

Sincronizar telescopio automáticamente:

Marcando esta opción cada vez que se encuentre una solución con más lados de los indicados, se sincronizará el telescopio marcado en la opción 'Sincronizar' / 'Tipo de telescopio'

Sincronizar con coordenadas para equinoccio actual:

Se envian al telescopio las coordenadas en el sistema del equinoccio de la fecha. De lo contrario se usarán las del 2000.

WCS:

Si marca esta opción, se grabarán las coordenadas WCS en la cabecera FITS siempre y cuando la solución tenga más lados que los indicados más adelante en la misma línea.

Carpetas:

Imágenes auto:  donde irán los ficheros tipo texto para intercambio con otros programas.

El fichero elbrus.pos  con los datos de la solución encontrada por el programa para usar por otro programa.

El fichero elbrus.txt con el nombre de la imagen que se quiere analizar. Se usa solamente en modo "a la escucha". Lo crea otro programa externo de control del telescopio.

Carpeta BD estrellas: donde están las bases de datos de estrellas est.bin   y  de objetos pgc.bin  algunas galaxias, planetarias, etc.

Carpeta BD distancias: donde están los 180 ficheros ani000.bin …. ani179.bin con las distancias. Ocupa un giga aproximadamente.

Botón 'Ver los parámetros avanzados': se accede a unos parámetros que no es aconsejable modificar.

Ventana de búsqueda:

El ancho y el alto expresados en grados del trozo de cielo al que se supone que pertenece la imagen y donde se lleva a cabo la búsqueda  de distancias de la base de datos.

Un valor adecuado es de 5 por 5 grados.

Localización:

Porcentaje de error en distancias:  error admitido al seleccionar las distancias en la base de datos. El valor aconsejado es 2 por cien. Valores superiores influirán negativamente en la fiabilidad de los resultados.

Error en inclinaciones:  error en la inclinación de la imagen admitido al seleccionar las distancias en la base de datos. El valor adecuado es 1. Valores superiores influirán negativamente en la fiabilidad de los resultados.

Las barras horizontales permiten modificar fácilmente los parámetros de extracción.

La barra PERIMETRO modifica el perímetro máximo de los contornos (de 10 a 100 pixeles). Los perímetros más grandes serán descartados.

Con la barra ESTRELLAS  seleccionamos el número de estrellas que queremos sacar de la imagen para la búsqueda (de 5 a 10).

RESULTADOS DEL ANALISIS:

Al  terminar el análisis de la imagen, si no se ha encontrado ningún polígono de 4 o más lados,  aparece el texto "Posición no encontrada" en el campo Centro de imagen.

Si se encuentra un polígono con bastantes lados, en la barra de título se visualiza el resultado dando las coordenadas del centro de la imagen en grados. Se da el número de lados del polígono - solución  construido y el desvío medido en grados entre la solución encontrada y el centro de búsqueda.  El número de lados es el criterio maestro para determinar si una solución es fiable o no.

En el campo Centro de imagen se visualizan las coordenadas del centro de la imagen (aquí la ascensión recta se expresa en horas y minutos). En color rojo si el polígono - solución encontrado tiene menos de 15 lados. En color azul si el polígono - solución encontrado tiene 15 o más lados.  Todas las coordenadas están referidas al sistema J2000.

En el cuadro de la imagen se superponen sobre la imagen:

- los contornos encontrados (en azul),

- las estrellas seleccionadas (rodeadas por un círculo rojo),

- las líneas que representan las distancias encontradas en la base de datos ( en blanco),

- las líneas que representan las distancias calculadas (en rojo),

- las líneas que representan las distancias suplementarias calculadas (en azul),

- los números GSC de las estrellas identificadas,

- los objetos que están situados en la imagen.

- El punto de destino y la brújula.

Cada vez que se analiza una imagen, Elbrus genera un fichero texto elbrus.pos donde indica las coordenadas del centro de la imagen encontrado. De esta forma el programa que controla el telescopio puede mandar la corrección necesaria a la montura.

LA PANTALLA DE RESULTADOS:

Después de cada análisis de imagen, pulsando la opción 'Varios', 'Resultados de la búsqueda' se obtiene un resumen del proceso. Puede ayudar cuando no se ha encontrado una solución.

LAS CARPETAS Y LOS FICHEROS:

Carpeta del programa:

poner en una misma carpeta:

el programa elbrus.exe,

el fichero param.txt que contiene todos los valores de los parámetros que usa el programa. Es un fichero texto.

el fichero elbrus.dll, que es  la dll para acelerar algunos procedimientos ( también puede estar en c:\windows\system\ ).

Carpeta de la base de datos de distancias

contiene 180 ficheros ani000.bin …. Ani179.bin,  pole000.bin y pole179.bin con las distancias.

Ocupa 800 megas aproximadamente.

Carpeta con la base de datos de estrellas

est.bin   coordenadas de las  estrellas

pgc.bin  coordenadas de algunas galaxias, nebulosas planetarias, etc. (no contiene cúmulos abiertos).

Carpeta buzón para intercambio de ficheros-mensaje

elbrus.pos   fichero texto con los datos de la solución encontrada por el programa.

elbrus.txt fichero texto con el nombre de la imagen que se quiere analizar. Se usa solamente en modo "a la escucha". Lo crea otro programa externo de control del telescopio.

COMUNICACION ASCOM CON OTROS PROGRAMAS

Elbrus puede comunicarse con otros programas utilizando la plataforma ASCOM. De esta forma puede obtener las coordenadas adonde supuestamente apunta el telescopio, y a su vez sincronizar el telescopio con las coordenadas de la imagen.

Vea la descripción de las opciones

- 'Varios' / 'Seleccionar un telescopio ASCOM…'

- 'Sincronizar' / 'Telescopio ASCOM'

- 'Coordenadas' / ' de telescopio ASCOM'

COMUNICACION CON OTROS PROGRAMAS POR DDE

Elbrus puede comunicarse con otros programas por DDE (Dynamic Data Exchange). Actualmente, al pulsar  'Sincronizar el telescopio' se sincronizan los programas Cartes du Ciel (Sky Chart) y PicGoto. Además, el sistema de control remoto COR se sincroniza con Elbrus por intercambio de ficheros.

Podrá encontrar más información sobre estos programas en sus respectivas páginas web:

COR  de Cristóbal García                           http://personal.auna.com/cristog/cor/cor.htm

Cartes du Ciel  de Patrick Chevalley          http://www.stargazing.net/astropc/index.html

PicGoto de Angel Caparrós                        http://www.angelcaparros.es/

Nota para programadores:

Para enviar o recibir datos a Elbrus, el programa cliente DDE utilizará los siguientes parámetros DDE:

servidor DDE de Elbrus:

linkTopic = elbrus|formExtrae

linkItem = labelDDE

Al pulsar sobre 'Sincronizar el telescopio' el labelDDE será actualizado con el formato:

text = "ALI AR=" & Format(raFin * 100000, "00000000") & " DE=" & Format(deFin * 100000,

"0000000") & " "

If text = Me.LabelDDE Then ' el mensaje no ha cambiado

Me.LabelDDE = text & "+" >

Else

Me.LabelDDE = text

End if

raFin y deFin en grados.

Los otros programas pueden enviar hacia Elbrus la posición del telescopio por DDE. El formato reconocido por Elbrus es el siguiente:

"CEN RA=" & Format(arTarget * 100000, "00000000") & " DE=" & Format(deTarget * 100000, "0000000") & " "

arTarget y deTarget en grados.

Estas coordenadas serán utilizadas como centro de búsqueda si la opción  'Coordenadas', 'recibidas por DDE' está seleccionada.

COMUNICACION POR FICHEROS TEXTO

Elbrus puede comunicarse con otros programas intercambiando ficheros de tipo texto.

Cómo enviarle a Elbrus la ruta del fichero-imagen para analizar:

Debe escribir un fichero texto con nombre elbrus.txt en la carpeta "Imágenes auto" (ver 'Editar parámetros'). Este fichero elbrus.txt tendrá 20 líneas de texto con el formato siguiente:

(por favor no modifique los comentarios de las líneas impares)

1.- image file path:

c:\elbrus\imacris\m4i.fit      esto es un ejemplo

2.- Coordinates in the FITS header (1 = yes, 0 = no)

1   esto es un ejemplo

3.- RA searching centre:

246  esto es un ejemplo

4.- DEC searching centre:

-26,32  esto es un ejemplo

5.- not used 5

5

6.- not used 6

6

7.- not used 7

7

8.- not used 8

8

9.- not used 9

9

10.- not used 10

10

Cómo enviarle a Elbrus la ruta de un fichero-parámetros:

Debe escribir un fichero texto con nombre elbrus.txt en la carpeta "Imágenes auto" (ver 'Editar parámetros'). Este fichero elbrus.txt tendrá 20 líneas de texto con el formato siguiente:

(por favor no modifique los comentarios de las líneas impares)

1.- parameters file path:

c:\elbrus\imacris\paramCris.txt     esto es un ejemplo

2.- not used 6

2

3.- not used 6

3

4.- not used 6

4

5.- not used 5

5

6.- not used 6

6

7.- not used 7

7

8.- not used 8

8

9.- not used 9

9

10.- not used 10

10

Cómo recibir de Elbrus las coordenadas del centro de la imagen:

Debe esperar un fichero texto con nombre elbrus.pos en la carpeta "Imágenes auto" (ver 'Editar parámetros'). Este fichero elbrus.pos está formado por varias líneas de texto. Las dos primeras lineas dan las coordenadas del centro de la imagen.

024 sides RA= 051.456 DE= +82.468 RA= 03h25.8m DE= +82º28' 28/11/07 17:55:53 J2000  coor

024 sides RA= 051.819 DE= +82.495 RA= 03h27.3m DE= +82º29' 28/11/07 17:55:53 actual coor

El primer número es el número de lados en el polígono-solución. Es el criterio que debe utilizar para aceptar la solución.

LIMITACIONES:

- Existen huecos sin estrellas en la base de datos. Por ejemplo para M4, M33, …Estos huecos están originados por las ausencias en el catalogo GSC. Normalmente estos huecos sin estrellas corresponden a la presencia de un objeto bien visible, por lo que en principio el problema no es preocupante.

- La base de datos completa para todo el cielo ocupa aproximadamente 800 megas. Sin embargo es posible trabajar con una parte de la base de datos, siempre y cuando las imágenes correspondan a esa parte del cielo.

El programa da soluciones a partir de polígonos de 6 lados.

Hasta ahora no se han encontrado soluciones erróneas con un polígono de 10 o más lados.

Es preferible confiar solamente en soluciones de más de 15 lados.

SI NO ENCUENTRA LA POSICION:

Si no consigue tener un número de estrellas seleccionadas suficiente:

Bajar el umbral

Si demasiados contornos:

Subir el umbral

Si hay una región de la imagen con estrellas demasiado cercanas una de otra, pruebe a excluir esta región dibujando un rectángulo ( ver El rectángulo de análisis) y con 'Analizar dentro del rectángulo'.

Si a pesar de tener estos puntos en cuenta no encuentra posición, hasta ahora siempre ha sido debido a:

-  coordenadas del centro de búsqueda erróneas (lo más frecuente),

-  imagen que ha sido tomada con una óptica diferente ( y como consecuencia, tamaño de pixel diferente).

-  pocas estrellas (es preferible analizar con 10 estrellas).

-  no se ha calibrado. Ver el apartado LA CALIBRACION.

CONSEJOS:

Lea y relea detenidamente esta ayuda.

MAS AYUDA:

Podrá obtener más ayuda en los grupos de Yahoo:

en español http://es.groups.yahoo.com/group/LocalizaEstrellas,

en inglés http://tech.groups.yahoo.com/group/StarLocatorElbrus,

en francés http://fr.groups.yahoo.com/group/BoussoleStellaireElbrus.

Ficha técnica de Elbrus:

Tipo de programa:  Localizador estelar.

Objetivo: Ayuda para apuntar con el telescopio a partir de una imagen capturada.

Estrategia:

Búsqueda por distancias entre estrellas y por inclinación de la imagen.

Construcción del polígono con mayor número de lados.

Datos de entrada: Una imagen con estrellas.

Tamaño tipico analizado:  de 10x10 hasta 20x30 minutos de arco.

Imágenes tipo: FITS,  BMP y JPG

Datos de salida: coordenadas del centro de la imagen,

números GSC de las estrellas identificadas, objetos astronómicos principales identificados, distancia al punto destino, dirección del punto destino,

Idiomas: Español, inglés y francés.

Modos de trabajo: manual y automático

Análisis de la imagen: Toda la imagen o un trozo de la imagen.

Búsqueda en el cielo:

Búsqueda en ventana celeste de 5x5 grados.

Búsqueda en ventana celeste de 30x30 grados.

Búsqueda en zona esférica.

Búsqueda en todo el cielo.

Búsqueda en ventana celeste de 2x2 grados para cualquier ángulo de inclinación de la imagen.

Búsqueda en ventana celeste de 40x40 minutos para cualquier ángulo de inclinación de la imagen.

Base de Datos propia:

La base de datos está construida con la intención de contener:

- las 5 estrellas mas brillantes de cada cuadro de 15x10 minutos de toda la esfera celeste.

- las distancias entre dichas estrellas inferiores a 18 minutos de arco.

Estrellas en la base de datos:         8.155.625

Distancias en la base de datos:    60.332.797

Tamaño: 800 MBytes aproximadamente.

Existen agujeros sin estrellas alrededor de algunos objetos fuertes M4, M33 …

Para monturas ecuatoriales:     Si

Para monturas altacimutales:   Según

Calibración:  Con tamaño de pixel de la imagen e inclinación de la imagen.

Comunicación con otros programas:

Sincronización con:

con Cartes du ciel - Sky Chart de Patrick Chevalley,

con COR de Cristóbal García,

con PicGoto de Angel Caparrós.

Dispone de servidor DDE para comunicación con otros programas.

Comunicación con telescopios usando la plataforma ASCOM.

MENSAJES DE ERROR:

"Demasiadas distancias" :  El programa busca en la base de datos las distancias que son "similares" a las distancias entre las estrellas de la imagen. Si en esta búsqueda se extraen más de 15.000 distancias de la base de datos, se produce el mensaje "Demasiadas distancias".

Causa: Una causa posible puede ser que los parámetros que acotan la búsqueda sean demasiado grandes.

Solución: probar con los valores normales que son:

Porcentaje de error en distancias: 2

Error en inclinaciones: 1

Ventana de busqueda  ancho:  5  alto : 5

GLOSARIO:

ángulo imagen:  es el ángulo entre el eje Oy de la imagen y la dirección Sur-Norte en la imagen. Por ejemplo si el Norte está inclinado hacia la arriba a la derecha de 30 grados (apuntando a la una del reloj ), el ángulo imagen será de +30 grados.

brújula:  si se encuentra una solución, se dibujan sobre la imagen los cuatro puntos cardinales.

calibrar: ajustar los parámetros del programa para que pueda interpretar las imágenes de un telescopio concreto.

centro de búsqueda: punto aproximado donde se supone que estamos y alrededor del cual se busca.

centro de la imagen: coordenadas calculadas por el programa del centro de la imagen

contorno : línea cerrada formada por los píxeles de brillo igual o superior al umbral

destino : punto adonde se supone que queremos llegar. Al encontrar una solución válida se dibuja una línea que va desde el centro de la imagen hasta el punto de destino. De esta forma sabremos en que dirección se encuentra el destino.

distancia: ángulo entre dos estrellas

Elbrus : Elemento Localizador por BRUjula Sidérea.

focal en píxeles: distancia focal del sistema óptico expresada en píxeles del detector de imagen. Por ejemplo, un valor de 84452 indica que la focal es igual a 84452 veces le tamaño de un píxel. Es equivalente a conocer el tamaño angular de un pixel.

lados: lados entre dos  estrellas del polígono. Cada lado corresponde a una distancia de la base de datos. Cuanto más lados mejor es la solución.

modo manual: se lanza el análisis de cada imagen de forma manual, una a una.

modo a la escucha: se van analizando de forma automática las imágenes que llegan a la carpeta indicada en el fichero elbrus.txt

perímetro: lo que mide un contorno. Se ignoran los contornos con el perímetro demasiado grande.

polígono: polígono formado por las estrellas. Una estrella en cada vértice.

solución: Si se encuentra un polígono con suficientes lados, decimos que hemos encontrado una solución.

umbral: límite del brillo por debajo del cual se ignoran los píxeles. Los píxeles con brillo superior o igual a umbral, se estudian como formando parte de posibles estrellas.

ventana de búsqueda: región del cielo con centro en "centro de búsqueda" donde se efectúa la búsqueda.

FIN DEL TEXTO DE AYUDA.DOC